# Cinématique - Liaison - Application : La bride palonnier

* Ouvrir le fichier d’assemblage SolidWorks : « Bride_palonnier »

## I – Mise en situation :

La fonction de la bride-palonnier est de mettre et de maintenir en position les deux pièces cylindriques grises, pour l’usinage des méplats.

II – Analyse :

Dans cette version le palonnier et la bride sont fixes entre eux.

En utilisant la fonction « déplacer un composant », approcher la bride des deux pièces. Visualiser ainsi :

Quel est le problème : …….Le palonnier ne bride qu’une seule pièce …………………………

Comment le résoudre : …… Autoriser une rotation entre la bride et le palonnier ……………..

Il s’agit de créer une liaison ……. Pivot ……….

## III – Création de cette liaison :

Pour créer notre liaison dans l’assemblage, nous allons créer des contraintes entre des surfaces de la bride et du palonnier.

La méthode générale pour créer une contrainte  :

- Cliquer sur la fonction :

- Cliquer sur les deux surfaces concernées, elles s’inscrivent dans ce cadre :

- Choisir le type de contrainte (concentrique, coïncident, …)

- Aperçu puis valiser.

* Ouvrir le fichier d’assemblage SolidWorks : « Bride_a_finir »

* Créer une contrainte de concentricité entre les deux surfaces cylindriques concernées par la rotation.

* Utiliser la fonction « déplacer un composant » sur le palonnier.

Quel est le problème : .Le palonnier glisse le long de l’axe de rotation …

Combien de degrés de mobilité entre la bride et le palonnier ?.1R et 1T ...

Pour obtenir notre liaison pivot, nous devons supprimer la translation :

* Créer une contrainte de coïncidence entre 2 faces planes (une sur la bride l’autre sur le palonnier).

* Vérifier votre travail.

IV – Conclusion :

Pour une liaison pivot entre deux pièces, il faut un axe de rotation. Mais cet axe seul ne suffit pas. Il faut empêcher le glissement le long de cet axe. Il faut supprimer la translation indésirable.