		TP SOLIDWORKS – PALONNIER				1/2

Ouvrir Solidworks puis  Fichier/Nouveau/Pièce.

1-Brut.

-Insérer une esquisse.

-Tracer une ligne de construction verticale passant par l’origine.

-Dessiner un rectangle de dimension quelconque.

-Coter le à la longueur de 50mm , hauteur 18 et à 8mm de l’origine.

-Rendre le rectangle symétrique par rapport à la ligne de construction :

 Touche Ctrl/ Sélectionner les 2 droites verticales du rectangle puis la ligne de construction

Sélectionner ensuite symétrique.

- Réaliser une extrusion par un plan milieu de 29mm

2-Chanfreins supérieurs.

- Réaliser les 2 chanfreins 10mm à 45°

 Touche Ctrl / Sélectionner les 2 arêtes /

3- Evidement inférieur.

-Insérer une esquisse sur la face antérieure du palonnier.

-Dessiner une ligne de construction verticale

-Réaliser le profil ci-dessous que vous rendrez symétrique / la ligne de construction.

- Réaliser un enlèvement de matière à travers tout.

4- Perçage débouchant.

-Insérer une esquisse sur la face antérieure du palonnier.

-Dessiner un cercle centré sur l’origine de diamètre  quelconque.

-Le coter  à un diamètre de 5mm

-Réaliser un enlèvement de matière à travers tout.