# Cinématique - Liaison - Application : La bride palonnier

* Ouvrir le fichier d’assemblage SolidWorks : « Bride_palonnier »

## I – Mise en situation :

La fonction de la bride-palonnier est de mettre et de maintenir en position les deux pièces cylindriques grises, pour l’usinage des méplats.

II – Analyse :

Dans cette version le palonnier et la bride sont fixes entre eux.

En utilisant la fonction « déplacer un composant », approcher la bride des deux pièces. Visualiser ainsi :

Quel est le problème : ……………………………………………….. …………………………

Comment le résoudre : …… ……………………………………………………… ……………..

Il s’agit de créer une liaison ………………. ……….

## III – Création de cette liaison :

Pour créer notre liaison dans l’assemblage, nous allons créer des contraintes entre des surfaces de la bride et du palonnier.

La méthode générale pour créer une contrainte  :

- Cliquer sur la fonction :

- Cliquer sur les deux surfaces concernées, elles s’inscrivent dans ce cadre :

- Choisir le type de contrainte (concentrique, coïncident, …)

- Aperçu puis valiser.

* Ouvrir le fichier d’assemblage SolidWorks : « Bride_a_finir »

* Créer une contrainte de concentricité entre les deux surfaces cylindriques concernées par la rotation.

* Utiliser la fonction « déplacer un composant » sur le palonnier.

Quel est le problème : …………………………………………………. …

Combien de degrés de mobilité entre la bride et le palonnier ?……………

Pour obtenir notre liaison pivot, nous devons supprimer la translation :

* Créer une contrainte de coïncidence entre 2 faces planes (une sur la bride l’autre sur le palonnier).

* Vérifier votre travail.

IV – Conclusion :