		             TP SOLIDWORKS – BRIDE				1/2

Ouvrir Solidworks puis  Fichier/Nouveau/Pièce.

1-Brut.

- Insérer une esquisse.

- Tracer une ligne de construction horizontale passant par l’origine.

- Dessiner un rectangle de dimension quelconque.

- Coter le à la longueur de 136mm , hauteur 16mm et à 71mm de l’origine.

- Rendre le rectangle symétrique par rapport à la ligne de construction :

 Touche Ctrl/ Sélectionner les 2 droites horizontale du rectangle puis la ligne de construction

Sélectionner ensuite symétrique.

- Réaliser une extrusion par un plan milieu de 40mm

2-Guidage / Socle : Appui plan

- Insérez une esquisse sur le plan 1 ou plan de face.

- Dessiner une ligne de construction horizontale passant par l’origine.

- Dessiner un cercle de diamètre 40 mm sur cette ligne et  situé à 58 mm de l’origine .

- Réaliser un enlèvement de matière par plan milieu de 20 mm.

3-Guidage / palonnier : Appui plan

- Insérez une esquisse sur la face supérieure de la bride.

- Représentez  2 lignes de constructions horizontale et verticale.

- Dessiner un rectangle que vous rendrez symétrique.

- Ajouter des rayons d’esquisse R=5mm.

4-Guidage / palonnier : centrage.

-Réaliser un perçage débouchant de  diamètre 5mm centré sur l’origine.

		             TP SOLIDWORKS – BRIDE				2/2

5-Guidage / Socle : centrage.

- Réaliser un autre perçage diamètre 5mm à 60 mm du précédent.

6-Maintien en position / Boulon.

- Sur la face supérieure de la bride, réaliser la rainure oblong débouchante ci-dessous, longueur 18mm, largeur 10mm

7-Esthétisme - Sécurité.

- Réaliser les chanfreins 4mm à 45° et les congés Rayon 6mm.