# Cinématique - Mouvements

# Centre d’intérêt N° 3

Objectif : 	Savoir identifier la trajectoire des points d’un solide et le mouvement d’un solide

- en translation rectiligne

- ou en rotation autour d’un axe

dans un repère imposé.

## I – Définitions :

Trajectoire : Ligne décrite par un point, par rapport à un repère, au cours du temps.

Mouvement : Déplacement d’un solide par rapport à un autre solide ou à un repère.

Repère : Système de repérage permettant de situer la position d’un point dans l’espace.

## II – Pour aller plus loin :

Le repère est constitué d’une origine : O

Et de trois axes : Ox, Oy, Oz

| NOTATION |  |
| --- | --- |
| Tx | Translation suivant Ox |
| Ty | Translation suivant Oy |
| Tz | Translation suivant Oy |
| Rx | Rotation autour de Ox |
| Ry | Rotation autour de Oy |
| Rz | Rotation autour de Oz |

## III – Exemples :

III.1 - Mouvement de la lune

par rapport à la terre :

Rotation Rz

O

III.2 - Mouvement du wagon

par rapport au sol :

Translation Tx

III.3 - Mouvement du wagon

par rapport à la locomotive:

Le wagon est fixe

par rapport à la locomotive.

Pas de mouvement relatif.

III.4 - Mouvement du vélo

par rapport au sol :

(pour le cadre)Translation Tx

III.5 - Mouvement de la roue avant

par rapport au vélo :

Rotation Rz

III.6 - Mouvement de la roue avant

par rapport au sol :

Attention,

ce n’est ni une rotation

ni une translation.

On le verra après le BEP.

## IV – Ce qu’il faut retenir :

1- Il est indispensable de préciser par rapport à quel repère ou par rapport à quel solide de référence le mouvement à lieu.

2- Un solide est en translation rectiligne par rapport à un repère, si tous ses points se déplacent suivant des droites parallèles par rapport à ce repère.

3- Un solide est en rotation autour d’un axe, si tous ses points se déplacent suivant un cercle autour de cet axe.

# Cinématique - Mouvements - Application : La pince

* Ouvrir le fichier d’assemblage SolidWorks : « Pince »

## I – Mise en situation : Cette pince est utilisée par un robot.

* Cliquer dans l’arbre de conception sur chacune des pièces de l’assemblage pour les identifier.

Légende :

Arbre de conception

Icône de l’assemblage

Icône de pièce

* Compléter ce tableau avec le nom

Utiliser ces fonctions pour visualiser l’assemblage dans tous les sens.

de toutes les pièces.

| 1 | Corps |
| --- | --- |
| 2 | Plaque |
| 3 | Bielle_commande<1> |
| 4 | Bielle_commande<2> |
| 5 | Bielle<1> |
| 6 | Bielle<2> |
| 7 | Mors<1> |
| 8 | Mors<2> |
| 9 | Gache_commande |
| 10 | Tirette |
| 11 | Axe_commande |
| 12 | Garniture<1> |
| 13 | Garniture<2> |

* Quelles sont les pièces que l’on trouve plusieurs fois dans l’assemblage ?

| Biellette_commande | 2 x |
| --- | --- |
| Bielle | 2 x |
| Mors | 2 x |
| Garniture | 2 x |

* Des pièces ont été retirées de cet assemblage. Compléter, dans le tableau, le nombre de pièces manquantes.

| Plaque | 1 |
| --- | --- |
| Goupille de positionnement des plaques par rapport au corps | 2 |
| Vis de fixation des plaques sur le corps | 4 |
| Axe pour les bielles et les bielles de commande | 8 |
| Vis de fixation des garnitures sur les mors | 2 |

## II – Manipulation :

Jusqu’à présent, vous n’avez utilisé que des visualisations différentes :

Aucune pièce n’a bougé, c’est vous qui avez tourné autour.

* Cliquer maintenant sur la fonction « Déplacer un composant »

* Puis cocher les cases :	Détection de collision

Arrêter à la collision

* Utiliser cette fonction sur la tirette et sur une bielle.

## III – Trajectoire – Identification des mouvements :

### III.1 Mouvement de la tirette par rapport à la plaque

Le repère est fixé sur la plaque.

Je place 3 points sur la tirette : P1, P2, P3

* Manipuler la tirette dans SolidWorks

* Puis tracer sur ce dessin la trajectoire des 3 points.

| Trajectoires des points de la tirette par rapport à la plaque | Lignes droites parallèles à (Oy) |
| --- | --- |

| Mouvement de la tirette par rapport à la plaque | #### Translation rectiligne suivant (Oy) |
| --- | --- |

### III.2 Mouvement de la bielle<1> par rapport à la plaque

Le repère est fixé sur la plaque.

Je place 3 points sur la bielle<1> : P1, P2, P3

* Manipuler la bielle<1> dans SolidWorks

* Puis tracer sur ce dessin la trajectoire des 3 points.

| Trajectoires des points de la bielle<1> par rapport à la plaque | Cercles dont les centres sont sur (Oz) |
| --- | --- |

| Mouvement de la bielle<1> par rapport à la plaque | #### Rotation autour de (Oz) |
| --- | --- |