# Cinématique – Liaison pivot – Liaison glissière

# Centre d’intérêt N° 3

Objectif : 	Savoir identifier une liaison pivot et une liaison glissière.

## I – Définitions :

Ensemble cinématiquement équivalent : Ensemble de pièces fixes entre elles.

On dit aussi : Classe d’équivalence.

Liaison pivot : Liaison autorisant une rotation entre 2 pièces ou 2 ensembles cinématiquement équivalents.

Liaison glissière : Liaison autorisant une translation rectiligne entre 2 pièces ou 2 ensembles cinématiquement équivalents.

## II – Degré de mobilité :

Entre 2 pièces, le degré de mobilité maximum

est de 6 : 3 rotations et 3 translations

| Liaison | Degré de mobilité |  |
| --- | --- | --- |
|  | en rotation | en translation |
| Fixe | 0 | 0 |
| Pivot | 1R | 0 |
| Glissière | 0 | 1T |
| Aucune | 3R | 3T |

## III – Exemples :

III.1- Quelles sont les liaisons

?

Locomotive

Wagon

Sol

Liaison glissière

Liaison glissière

III.2- Quelles sont les liaisons

Liaison pivot

Cadre

Guidon

Fourche

Jante

Liaison pivot

Pneu

Valve

## IV – Ce qu’il faut retenir :

| Liaison entre 2 solides | Mouvement relatif | Trajectoire des points d’un solide par rapport à l’autre | Degré de mobilité | Schéma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pivot | Rotation | Cercles dont le centre est sur l’axe de rotation | 1R | __________________ |
| Glissière | Translation rectiligne | Droites parallèles entre elles | 1T | __________________ |

# Cinématique - Liaisons - Application : La pince

* Ouvrir le fichier d’assemblage SolidWorks : « Pince »

## Travail à réaliser :

## - Identifier les ensembles cinématiquement équivalents.

## - Indiquer les liaisons.

Question subsidiaire :

- Quel est le mouvement d’un mors par rapport au corps ?

Translation circulaire

Garniture_1

Mors_1

Pivot

Garniture_2

Bielle_1

Mors_2

Pivot

Bielle_commande_1

Pivot

Pivot

Bielle_commande_2

?

Pivot

Pivot

?

Axe_commande

Bielle_2

Gache_commande

Tirette

Glissière

Pivot

Plaque

Pivot

Corps